# Dvodelni podboj s skritim spojem za naknadno vgradnjo v vse vrste sten, kot npr. tip BOS, profil 15ZBud.

## Profil: 15ZBud

Kovinski podboj dimenzijsko prilagojen SIST-u za

brazdana/nebrazdana vratna krila.

Profil:				15ZBud

Vrsta stene:			Vse vrste sten

Izvedba:			2-delni

Material/ Obdelava:		[ x ] Pocinkana pločevina/temeljno barvana

[  ] Pleskano – RAL ...

[  ] Prašno barvano - RAL …

[  ] Nerjavna pločevina V2A (1.4301)

[  ] Nerjavna pločevina V4A (1.4571)

Debelina pločevine:		[ x ] 1,5 mm

[  ] 2,0 mm

Obroba spredaj/zadaj:		[ x ] 30/45 mm

[  ] .../ … mm

Zavihek spredaj/zadaj:		[ x ] 15/15 mm

[  ] …/ … mm

Pripira	širina:			[ x ] 15 mm

globina:			[ x ] 28,5 mm (brazdana krila)

[  ] 46,5 mm (nebrazdana krila)

[  ] … mm

enojna:			[ x ]

dvojna:			[  ]

Kljuka-višina osi:		[ x ] 1050 mm

[  ] 850 mm

Izsek za ključavnico:		[  ] Nastavljiv vpad

[  ] Ojačitev prijemnika

[  ] …

Meter oznaka:			vtisnjena

Nadmera v pragu:		[ x ] 0 mm

[  ] 30 mm

[  ] … mm

Tesnilo:				[  ] Dvokomorno

[  ] Trokomorno

Montažna sidra:		[ x ] Privarjena nivelirna

[  ] Priložena

Ležišča nasadil:		[ x ] V 8618, … kos

[  ] BVN 11100 (3D), ... kos

[  ] BVX 11000 (3D), … kos

[  ] Skrita nasadila, … kos

Ostala oprema:			[  ] …

Proizvod:			BOS GmbH Best Of Steel, 15ZBud

Opomba:			[ x ] Predvsem za vgradnjo v suhomontažne stene.