wjAud/wjAsd

Kovinski objemni podboj, dvodelni/suhomontažni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji/prašno lakiran RAL ... kot npr. BOS tip wjAud/wjAsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično  tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

wkBud/wkBsd

Kovinski objemni podboj, dvodelni/suhomontažni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji/prašno lakiran RAL ... kot npr. BOS tip wkBud/wkBsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

15ZBud/15ZBsd

Kovinski objemni podboj, dvodelni/suhomontažni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji/prašno lakiran RAL ... kot npr. BOS tip 15ZBud/15ZBsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

15NzUud/15NzUsd

Kovinski podboj s senčno fugo v liniji s steno, enodelni/mokromontažni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji RAL ... kot npr. BOS tip 15NzUud/15NzUsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

Eud/Esd

Kovinski vogalni  podboj, enodelni/mokromontažni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji RAL ... kot npr. BOS tip Eud/Esd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

Uud/Usd

Kovinski objemni podboj, enodelni/mokromontažni,  grundiran, finalno pleskan po vgradnji RAL ... kot npr. BOS tip Uud/Usd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

Bud/Bsd

Kovinski objemni podboj, enodelni za sočasno vgradnjo v gips kartonske stene, grundiran, finalno pleskan po  vgradnji RAL ... kot npr. BOS tip Bud/Bsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

lSidW LineaCompact

Kovinski objemni podboj, enodelni s predmontirano kaseto, vodilom in okovjem za drsna krila s pomikom v gips kartonsko/masivno steno, grundiran, finalno pleskan po vgradnji/prašno lakiran RAL ... kot npr. BOS tip lSidW.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm.

Dodatna oprema:

-E pogon

wSvdW

Kovinski objemni podboj, dvodelni s predmontiranim vodilom in okovjem za drsna krila s pomikom ob steni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji/prašno lakiran RAL ... kot npr. BOS tip wSvdW.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm.

Dodatna oprema:

-E pogon

SvdW

Kovinski objemni podboj, enodelni/mokromontažni s predmontiranim vodilom in okovjem za drsna krila s pomikom ob steni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji RAL ... kot npr. BOS tip SvdW.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm.

Dodatna oprema:

-E pogon

TUud/TUsd

Kovinski podboj za športne dvorane v liniji s steno, enodelni/mokromontažni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji RAL ... kot npr. BOS tip TUud/TUsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad

RzwjAsd

Kovinski podboj za otroške vrtce z zaščito proti priprtju prstov, dvodelni/suhomontažni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji ali prašno lakiran RAL ... kot npr. BOS tip RzUsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, vključno z RF zaščito v predelu prijemnika oz. ključavnice. Tip nasadil: v oblogo integrirani nasadili.

Dodatna oprema:

-Višina kljuke (nestandardna),

-Dodatna zaščita (Athmer) proti priprtju na strani                   tesnila,

-Dodatna zaščita (Athmer) pred zaprtjem krila,

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad...

RzUsd

Kovinski podboj za otroške vrtce z zaščito proti priprtju prstov, enodelni/mokromontažni ali dvodelni/suhomontažni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji ali prašno lakiran RAL ... kot npr. BOS tip RzUsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, vključno z RF zaščito v predelu prijemnika oz. ključavnice. Tip nasadil: v oblogo integrirani nasadili.

Dodatna oprema:

-Višina kljuke (nestandardna),

-Dodatna zaščita (Athmer) proti priprtju na strani                   tesnila,

-Dodatna zaščita (Athmer) pred zaprtjem krila,

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad...

cBud/cBsd

Kovinski objemni podboj s poševno špaleto, enodelni za sočasno vgradnjo v gips kartonske stene, grundiran, finalno pleskan po vgradnji RAL .... kot npr. BOS tip cBud/cBsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

cUud/cUsd

Kovinski objemni podboj s poševno špaleto, enodelni/mokromontažni, grundiran, finalno pleskan po vgradnji RAL ... kot npr. BOS tip cUud/cUsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

SvdW OP

Kovinski objemni podboj, enodelni za sočasno vgradnjo v gips kartonske stene s predmontiranim vodilom in okovjem za drsna krila z avtomatskim pomikom ob steni, finalno pleskan po vgradnji RAL ... kot npr. BOS tip SvdW OP.

Material nerjavna V2A/V4A pločevina deb. 1,5mm/2,0mm.

Dodatna oprema:

wSvdW OP

Kovinski objemni podboj, dvodelni s predmontiranim vodilom in okovjem za drsna krila z avtomatskim pomikom ob steni, finalno pleskan po vgradnji, prašno lakiran RAL ... kot npr. BOS tip wSvdW OP.

Material nerjavna V2A/V4A pločevina deb. 1,5mm/2,0mm.

Dodatna oprema:

Bud/Bsd s teleskopskim ojačanim pokončnikom

Kovinski objemni podboj, enodelni za sočasno vgradnjo v gips kartonske stene s teleskopskim ojačanim pokončnikom, grundiran, finalno pleskan po vgradnji RAL ... kot npr. BOS tip Bud/Bsd.

Material pocinkana/nerjavna V2A/V4A pločevina deb.1,5mm/2,0mm, trajno elastično tesnilo, ležišča/kasete za nasadila ... kos. Tip nasadil: standardna dvodelna/trodelna, 3D nastavljiva, 3D skrita.

Dodatna oprema:

-Predpriprava za zunanje samozapiralo,

-Večtočkovno zaklepanje,

-E prijemnik,

-Nastavljiv vpad,

-Omejevalec odpiranja,

-Predpriprava za skrito samozapiralo...

Legenda:

Oznaka npr. tipa podboja Bud; podboj za brazdana krila.

Oznaka npr. tipa podboja Bsd; podboj za za ravno obžagana krila.

Sivo označen tekst se prilagodi glede na zahteve projekta.